广东工业大学 · 粤港机器人联合学院

第十二期二面考核（算法 / 控制 / 视觉方向）

任务四：机械臂运动学方程推导

—— meArm 机械臂运动学正解与逆解

姓　　名：钟林哲

学　　号：3126000947

专　　业：自动化

方向班级：自动化类 5 班

日　　期：2026 年 10 月 12 日

# 摘要

本文针对 meArm 四自由度桌面机械臂，建立其运动学模型并完成正、逆解推导。首先分析机械臂的自由度构成，指出夹爪开合不影响末端夹持中心位置，因而末端位置由底座回转、肩关节俯仰与肘关节俯仰三个关节唯一确定；随后说明 meArm 肘关节所采用的平行连杆（parallelogram linkage）结构使肘关节转角与肩关节转角解耦，从而整条手臂可等效为"底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂"。在此基础上，采用标准 D-H 参数法建立各连杆的齐次变换矩阵并推导出运动学正解；采用几何法（余弦定理与反正切分解）推导出解析形式的运动学逆解，给出肘上、肘下两组解的判别方式、可达性条件与奇异位形。最后以具体数值算例验证了正逆解的一致性与正确性，并给出关节角到舵机角度的映射与标定方法，为后续任务（轨迹绘制）提供解算基础。

关键词：meArm 机械臂；D-H 参数法；运动学正解；运动学逆解；平行连杆

# 一、任务说明与建模对象

## 1.1 题目要求

对 meArm 机械臂进行运动学正解与逆解推导，给出该机械臂的运动学方程，并以 Word 公式形式完整表述推导过程。

## 1.2 机械臂构型分析

meArm 为四自由度（4-DOF）串联式桌面机械臂，各自由度构成如表 1-1 所示。

表 1-1 meArm 自由度构成

| 关节 | 名称 | 运动形式 | 程序中对应的舵机与引脚 | 是否影响末端位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 底座回转（base） | 绕竖直轴转动 | base，D11 | 是 |
| J2 | 肩关节（shoulder） | 绕水平轴俯仰 | rArm，D10 | 是 |
| J3 | 肘关节（elbow） | 绕水平轴俯仰 | fArm，D9 | 是 |
| J4 | 夹爪开合（gripper） | 末端平动开合 | claw，D5 | 否 |

其中第 J4 关节只改变夹爪的开口宽度，不改变被夹持物体的中心位置，因此末端的空间位置仅由 J1、J2、J3 三个关节决定。本文讨论的是这一 3 自由度位置机构的运动学。

## 1.3 平行连杆结构的解耦作用

meArm 的一个关键结构特征是：肘关节舵机并不安装在肘部，而是与肩关节舵机一同固定在底座上方的回转支架上；肘关节的运动通过一组平行连杆机构从底座侧传递至肘部，如图 1-1 所示。

图 1-1 meArm 构型、平行连杆机构与关节角定义

在该四杆机构中，底座侧的主动摇杆与肘部的从动摇杆等长，二者由一根与上臂等长的连杆相连，四杆的边长构成两组平行且相等的对边，因而是一个平行四边形机构。平行四边形机构的运动学性质是：连杆（coupler）在运动过程中相对机架保持固定的姿态。由此可直接得到：

θ3=θ3 s+b3	(1)

式中 θ3 s 为肘舵机输出轴的转角，b3 为装配常数。也就是说，肘关节的相对转角只取决于肘舵机本身，而与肩关节转角无关。这一解耦特性带来两点重要结论：

1. 肩、肘两个转动可视为相互独立的串联转动关节，不必处理驱动耦合项；

2. 整条手臂可等效为"底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂"，从而能够获得封闭形式的解析逆解。

## 1.4 建模假设

1. 各连杆视为刚性杆件，忽略装配间隙、弹性变形与齿轮回差；

2. 夹爪开合不改变被夹持物体的中心位置，故不进入位置方程；

3. 肩、肘两关节的转轴严格平行（由同一块支架上的安装孔保证）；

4. 舵机零位与理论关节零位之间的固定偏差，统一在第 5 节以线性映射补偿；

5. 忽略负载、温度变化对连杆几何尺寸的影响。

# 二、坐标系建立与连杆参数

## 2.1 基坐标系

建立基坐标系 O0-X0Y0Z0，如图 1-1 与图 2-1 所示：

- 原点 O0：底座回转轴线与机械臂安装底面（桌面）的交点；

- Z0 轴：沿底座回转轴线竖直向上；

- X0 轴：水平指向机械臂正前方（即 θ1=0 时手臂伸出的方向）；

- Y0 轴：由右手定则确定。

以原点 O0 为基准，末端夹持中心的位置记为 P=x, y, zT。

## 2.2 关节角的定义与正方向

| 关节角 | 定义 | 正方向 |
| --- | --- | --- |
| θ1 | 底座回转角，手臂在水平面内的方位角 | 绕 Z0 轴逆时针（俯视） |
| θ2 | 肩关节角，大臂与水平面的夹角 | 大臂向上抬起为正 |
| θ3 | 肘关节角，小臂相对大臂的转角 | 小臂相对大臂向上折为正，θ3=0 时大臂小臂共线（手臂完全伸直） |

由图 1-1 可直接读出，小臂（含夹爪）相对水平面的方向角为 θ2+θ3。

## 2.3 连杆参数

| 参数 | 含义 | 取值 / mm |
| --- | --- | --- |
| D | 底座回转轴线 → 肩关节轴线的水平偏置 | 15 |
| H | 安装底面 → 肩关节轴线的高度 | 64 |
| L1 | 大臂长度（肩关节轴线 → 肘关节轴线） | 80 |
| L2 | 小臂长度（肘关节轴线 → 腕关节轴线） | 80 |
| L3 | 腕关节轴线 → 夹爪夹持中心 | 53 |
| Lf | 等效小臂长度，Lf=L2+L3 | 133 |

参数来源说明：L1=80 mm、L2=80 mm 与 meArm 官方运动学库（yorkhackspace/meArm 的 config.h）的默认值一致；该库把"底座回转轴 → 肩关节轴的水平偏置"与"腕轴 → 夹爪夹持中心"合并为一个参数 L3′=68 mm。本文为便于推导将二者分开，分别记作 D 与 L3，取 D=15 mm、H=64 mm，则 L3=L3′-D≈53 mm。上述取值为套件标称值，实际尺寸随批次与装配存在差异，建议按附录 A 实测后替换表 2-3 中的数值；本文全部公式为一般形式，替换参数不影响推导结论。

# 三、运动学正解

运动学正解解决的问题是：已知关节角 θ1,θ2,θ3，求末端夹持中心的位置 P。

## 3.1 基于标准 D-H 参数法的推导

### 3.1.1 连杆坐标系与 D-H 参数表

按标准 D-H（Denavit-Hartenberg）约定，第 i 个连杆的齐次变换矩阵为

Ai=Rotz(θi) Transz(di) Transx(ai) Rotx(αi)	(2)

其中四个基本变换分别为

Rotz(θ)=cosθ-sinθ00sinθcosθ0000100001,  Transz(d)=10000100001d0001	(3)

Transx(a)=100a010000100001,  Rotx(α)=10000cosα-sinα00sinαcosα00001	(4)

按第 2.2 节的关节角定义与第 2.1 节的基坐标系，建立的 D-H 参数表如表 3-1。

表 3-1 meArm 的标准 D-H 参数表

| 连杆 i | 关节变量 θi | 连杆偏置 di | 连杆长度 ai | 连杆扭角 αi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | θ1（底座回转） | H | D | +90∘ |
| 2 | θ2（肩关节） | 0 | L1 | 0∘ |
| 3 | θ3（肘关节） | 0 | L2 | 0∘ |
| 4 | θ4=0（夹爪固定） | 0 | L3 | 0∘ |

说明：第 1 连杆的扭角取 +90∘，使 Z1 轴由竖直变为水平，与肩关节的实际转轴方向一致；由于夹爪相对小臂是固定安装（无独立腕关节），故 θ4 恒为常数 0。

### 3.1.2 各连杆变换矩阵

将表 3-1 的参数逐一代入 Ai 的通式，得

A1=c10s1Dc1s10-c1Ds1010H0001,  A2=c2-s20L1c2s2c20L1s200100001	(5)

A3=c3-s30L2c3s3c30L2s300100001,  A4=100L3010000100001	(6)

式中简记 si=sinθi，ci=cosθi（下同）。

### 3.1.3 末端位姿矩阵

末端相对基坐标系的位姿为各连杆变换之积：

T4=A1A2A3A4=noap0001	(7)

先合并后两个关节的转角。注意到 A2、A3 的旋转部分均为绕 Z 轴的转动，其乘积只与 θ2+θ3 有关：

A2A3=c23-s230L1c2+L2c23s23c230L1s2+L2s2300100001	(8)

其中 c23=cos(θ2+θ3)，s23=sin(θ2+θ3)。再左乘 A1、右乘 A4，并令 Lf=L2+L3，得末端位姿矩阵：

T4=c1c23-c1s23s1c1D+L1c2+Lfc23s1c23-s1s23-c1s1D+L1c2+Lfc23s23c230H+L1s2+Lfs230001	(9)

### 3.1.4 正解方程

取上式第 4 列的前三个元素，即得运动学正解方程：

x=cosθ1D+L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3)	(10)

y=sinθ1D+L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3)	(11)

z=H+L1sinθ2+Lfsin(θ2+θ3)	(12)

同时，末端姿态矩阵（旋转部分）为

R4=c1c23-c1s23s1s1c23-s1s23-c1s23c230=Rotz(θ1) Rotx(90∘) Rotz(θ2+θ3)	(13)

由于夹爪相对小臂固定，其姿态只由 θ1 与 θ2+θ3 决定，不存在独立的姿态自由度——这与 meArm 为 3 自由度位置机构（外加夹爪开合）的构型一致。

## 3.2 基于几何投影的验证

正解方程亦可由几何关系直接得到，用以验证上式。由图 1-1，把一个三维问题分解为"水平面的回转"与"竖直平面内的平面臂"两部分。

第一步，求肩关节中心在基坐标系中的位置。肩关节位于底座回转轴线上方 H、并沿 X0 方向前移 D，则

Ps=Dcosθ1, Dsinθ1, HT	(14)

第二步，在竖直平面内叠加两段连杆的位移。大臂在水平面内的投影为 L1cosθ2，竖直投影为 L1sinθ2；等效小臂（含夹爪）相对水平面的方向角为 θ2+θ3，其水平投影为 Lfcos(θ2+θ3)，竖直投影为 Lfsin(θ2+θ3)。沿 X0 方向的"伸出半径"记为

R=D+L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3)	(15)

则

x=Rcosθ1,  y=Rsinθ1,  z=H+L1sinθ2+Lfsin(θ2+θ3)	(16)

与 3.1.4 节结果完全一致，正解推导得到相互印证。

# 四、运动学逆解

运动学逆解解决的问题是：已知末端夹持中心的目标位置 P=x,y,zT，求对应的关节角 θ1,θ2,θ3。

## 4.1 求解思路

meArm 的肩、肘两轴共面（均垂直于手臂所在的竖直平面），底座轴垂直于该平面，满足"一轴垂直 + 平面双连杆"的典型可解结构，因此可采用解析法（几何法）求解，无需数值迭代。求解分三步：

1. 由底座回转解耦：用 θ1=atan2(y,x) 先消去水平方位，把三维问题降为二维；

2. 在竖直平面内解算：以肩关节中心为原点、目标点到肩关节中心的距离 ρ 为斜边，构造由 L1、Lf、ρ 组成的三角形，用余弦定理求肘角 θ3；

3. 回代求肩角：由三角形的方位关系解出 θ2。

逆解的几何构造如图 4-1 所示。

图 4-1 逆解几何：竖直平面内的三角形与余弦定理

## 4.2 步骤一：求解底座回转角 θ1

由正解方程可知，末端在水平面内的投影方向与 θ1 完全一致，且当 R>0 时 θ1 与 x,y 的关系为

θ1=atan2y, x	(17)

注意此处必须使用四象限反正切函数 atan2 而不能使用 arctan(y/x)：后者只能给出 (-90∘,90∘) 的取值范围，无法区分机械臂指向"正前方偏左"与"正后方偏右"两种情形。

## 4.3 步骤二：降维到竖直平面

将目标点变换到肩关节中心的坐标系中。记水平半径（扣除底座到肩关节的水平偏置 D）与相对肩关节的高度分别为

r=x2+y2-D,  z′=z-H	(18)

则目标点到肩关节中心的距离为

ρ=r2+z′2	(19)

此时问题已完全降维为"在竖直平面内，已知目标点 (r, z′)，求两连杆转角 θ2、θ3"，即经典的平面 2R 机构逆解问题。

## 4.4 步骤三：由余弦定理求解肘关节角 θ3

由正解方程第 1、3 式，两连杆末端位置满足

r=L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3),  z′=L1sinθ2+Lfsin(θ2+θ3)	(20)

将两式平方相加，利用 cos2α+sin2α=1 化简：

ρ2=r2+z′2=L12+Lf2+2L1Lfcosθ3	(21)

上式即由 L1、Lf、ρ 构成的三角形的余弦定理（θ3=0 时两连杆共线，ρ=L1+Lf，与上式一致）。由此解得

cosθ3=r2+z′2-L12-Lf22L1Lf=ρ2-L12-Lf22L1Lf 	(22)

θ3=±arccosρ2-L12-Lf22L1Lf	(23)

## 4.5 步骤四：求解肩关节角 θ2

设目标点相对肩关节中心的方位角为

ψ=atan2z′, r	(24)

再设大臂与"肩关节中心指向目标点"的连线之间的夹角为 β。该角即 △(S, E, P) 在肩关节 S 处的内角，由三角形边角关系可得

β=atan2Lfsinθ3, L1+Lfcosθ3	(25)

于是肩关节角为方位角与该内角之差：

θ2=atan2z′, r-atan2Lfsinθ3, L1+Lfcosθ3 	(26)

当机械臂向下俯（z′<0）或向后伸（r<0）时，atan2 会返回相应的象限角，θ2 可自动取到正确符号。

## 4.6 逆解的两组解与构型选择

余弦定理给出的 θ3=±arccos(⋅) 对应两组解，二者末端位置完全相同，区别仅在于肘关节的朝向：

| 解 | 肘关节角 | 几何含义 | 典型姿态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解 A | θ3<0 | 肘关节位于"肩—目标"连线的上方 | 肘上构型（肘关节朝上，meArm 常用姿态） |
| 解 B | θ3>0 | 肘关节位于"肩—目标"连线的下方 | 肘下构型 |

因此逆解是多解的（一般情形下为 2 组），工程实现中必须给出选解准则。常用的准则有两条：

1. 贴近当前姿态准则：选择与机械臂当前关节角最接近的一组解，使关节运动量最小、避免运动中发生肘部翻转。实现上可比较两组解与当前角的差的绝对值之和，取较小者；

2. 固定构型准则：始终固定使用肘上构型（或肘下构型），保证动作风格一致。任务五的连续轨迹绘制宜采用本条准则，避免绘制过程中肘部突然翻转导致笔尖跳动。

此外还须用关节的机械限位对两组解进行筛选，剔除超出舵机行程的解。

## 4.7 可达性与工作空间

由 cosθ3≤1 可得逆解存在（目标点可达）的条件为

L1-Lf  ≤ ρ ≤ L1+Lf	(27)

代入本文参数得 53 mm≤ρ≤213 mm。该条件的几何意义是：末端可达点必须落在以肩关节中心为球心、内径 |L1-Lf|、外径 L1+Lf 的球壳内（再受各关节转角的机械限位与底座回转角的限制截取）。

当 ρ>L1+Lf 时目标点超出机械臂的最大伸展范围（例如取 L1=L2=80、L3=53、D=15，则从底座轴线算起的最大水平伸展为 D+L1+Lf=228 mm）；当 ρ<|L1-Lf| 时目标点落入机械臂"折叠盲区"，即使完全收拢也无法触及。工程实现时应在逆解入口处先做该项检查，并对 cosθ3 做限幅钳位处理，避免 arccos 的定义域越界而产生 NaN。

## 4.8 奇异位形

当 θ3→0 时（即 ρ→L1+Lf，机械臂完全伸直），β=atan2(0, L1+Lf)=0，此时 θ3 的符号不可分辨，两组解退化为同一组——这是边界奇异位形，雅可比矩阵降秩，末端在径向失去运动能力。当 θ3→±180∘（完全折叠）时同样出现奇异。

在任务五的轨迹规划中，应避免让目标点落在工作空间的内外边界上，或在接近边界时降低运动速度，以保证运动平稳、避免关节角速率发散。

# 五、关节角与舵机角度的映射

前述逆解给出的是关节角 θ1,θ2,θ3，而程序下发的是舵机角度指令 ai，二者之间存在由机械安装方向与舵机零位共同决定的线性关系。在 0∼180∘ 的工作区间内，舵机的角度指令与实际输出轴转角近似为线性，故可设为

ai=ai0+σi θi,  i=1,2,3	(28)

式中 ai0 为关节角为零时对应的舵机中位角，σi=±1 由该关节的安装方向决定（关节正方向与舵机角度增大的方向一致时取 +1，相反时取 -1）。

σi 与 ai0 可由两点标定法确定：将关节手动置于两个不同的已知关节角 θi(1)、θi(2)，记录对应的舵机读数 ai(1)、ai(2)，则

σi=sgnai(2)-ai(1)θi(2)-θi(1),  ai0=ai(1)-σi θi(1)	(29)

采用两点标定而非直接测量装配尺寸，可一并把舵机零位偏差、舵盘齿位误差与机械安装角度一并补偿。各关节的舵机行程限位如表 5-1。

表 5-1 各关节的舵机行程与程序变量对应关系

| 关节角 | 舵机变量 | 引脚 | 程序中的舵机角度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| θ1 | base | D11 | 0∘∼180∘ |
| θ2 | rArm | D10 | 20∘∼110∘ |
| θ3 | fArm | D9 | 40∘∼130∘ |
| 夹爪 | claw | D5 | 25∘∼100∘ |

逆解算出的关节角须经上式转换为舵机角度后，再用表 5-1 的行程范围做限幅校验；若越限，则该目标点在本机实际不可达。

# 六、数值算例与验证

## 6.1 算例

取表 2-3 的参数：D=15 mm，H=64 mm，L1=80 mm，L2=80 mm，L3=53 mm，故 Lf=L2+L3=133 mm。

目标点：P=170, 0, 64T mm，即位于机械臂正前方、与肩关节轴线同一高度处的一点。

第一步，求底座回转角：

θ1=atan2(0, 170)=0∘	(30)

第二步，降到竖直平面：

r=1702+02-D=170-15=155 mm	(31)

z′=z-H=64-64=0 mm	(32)

ρ2=r2+z′2=1552+02=24025 mm2 ⟹ ρ=155 mm	(33)

第三步，由余弦定理求肘关节角：

cosθ3=ρ2-L12-Lf22L1Lf=24025-6400-176892×80×133=-6421280=-0.003008	(34)

θ3=±arccos-0.003008=± 90.172∘	(35)

第四步，求肩关节角。由 ψ=atan2(0,155)=0∘，以及对解 A（θ3=-90.172∘）：

β=atan2133sin(-90.172∘), 80+133cos(-90.172∘)=atan2-132.999, 79.600=-59.100∘	(36)

θ2=ψ-β=0∘-(-59.100∘)=59.100∘	(37)

两组逆解的结果汇总如表 6-1。

表 6-1 目标点 (170,0,64) 的两组逆解

| 解 | θ1 | θ2 | θ3 | 构型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解 A | 0∘ | +59.100∘ | -90.172∘ | 肘上（大臂上抬约 59∘，小臂下折约 90∘） |
| 解 B | 0∘ | -59.100∘ | +90.172∘ | 肘下 |

## 6.2 正逆解一致性验证

将表 6-1 的两组解分别代回第 3.1.4 节的正解方程，检验能否还原原目标点。

解 A（θ1=0∘，θ2=59.100∘，θ3=-90.172∘）：

x=cos0∘15+80cos59.100∘+133cos(-31.072∘)=15+41.072+113.928=170.000 mm	(38)

y=sin0∘×(⋅)=0.000 mm	(39)

z=64+80sin59.100∘+133sin(-31.072∘)=64.000 mm	(40)

解 B：同理可算得回代结果同为 170.000, 0.000, 64.000T mm。可见两组解对应同一末端位置，与 4.6 节的结论相符。

## 6.3 多目标点验证

为进一步验证逆解公式的正确性，另取若干目标点算解并回代，结果如表 6-2。表中"回代误差"为目标点坐标与用逆解结果正解回代所得坐标之差的绝对值。

表 6-2 多目标点逆解与回代验证（均取肘上构型）

| 目标点 (x,y,z) /mm | θ1 | θ2 | θ3 | 回代误差 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (170, 0, 64) | 0.000∘ | +59.100∘ | -90.172∘ | <10-13 |
| (140, 60, 100) | 23.199∘ | +81.724∘ | -100.663∘ | <10-13 |
| (90, -110, 50) | -50.711∘ | +69.376∘ | -111.305∘ | <10-13 |
| (200, 0, 128) | 0.000∘ | +49.421∘ | -48.026∘ | <10-13 |
| (120, 90, 150) | 36.870∘ | +88.470∘ | -85.872∘ | 0 |

各点的回代误差均在 10-13 mm 量级（计算机浮点运算的舍入误差水平），表明本文推导的正、逆解公式严格自洽。

## 6.4 可达性检查示例

以第 4.7 节的判据检验以下三点的可达性，结果如表 6-3。

表 6-3 可达性检查

| 目标点 /mm | 距肩关节中心的距离 ρ /mm | 判据 53≤ρ≤213 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| (300, 0, 100) | 287.26 | 不满足 | 超出最大伸展范围，不可达 |
| (15, 0, 64) | 0.00 | 不满足 | 落在底座轴线上，落入折叠盲区，不可达 |
| (15, 0, 200) | 136.00 | 满足 | 可达 |

# 七、结论

本文完成了 meArm 四自由度机械臂的运动学建模与正、逆解推导，主要结论如下：

1. 构型简化：meArm 的夹爪开合不参与末端定位，其肘关节由平行连杆从底座侧驱动。平行四边形机构的"连杆姿态保持不变"特性，使肘关节转角与肩关节转角解耦，因而整条手臂严格等效为"底座回转 + 垂直平面内 2R 串联平面臂"，为解析求逆提供了前提。

2. 运动学正解（式 3.1.4）：

x=cosθ1D+L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3)	(41)

y=sinθ1D+L1cosθ2+Lfcos(θ2+θ3)	(42)

z=H+L1sinθ2+Lfsin(θ2+θ3)	(43)

3. 运动学逆解（式 4.4、4.5）：

θ1=atan2(y,x),  r=x2+y2-D,  z′=z-H	(44)

θ3=±arccosr2+z′2-L12-Lf22L1Lf	(45)

θ2=atan2(z′,r)-atan2Lfsinθ3, L1+Lfcosθ3	(46)

4. 多解与可达性：逆解一般有两组（肘上、肘下），需按"贴近当前姿态"或"固定构型"准则选解；可达性由 L1-Lf≤ρ≤L1+Lf 判定，θ3→0 与 θ3→±180∘ 处为奇异位形。

5. 数值验证：以 (170,0,64) mm 为例的完整算例与多目标点回代验证表明，逆解结果代回正解后与原目标点的偏差在 10-13 mm 量级，公式正确、自洽。

6. 工程接口：逆解所得关节角经线性映射 ai=ai0+σiθi 转换为舵机角度，映射系数由两点标定法确定，并须用表 5-1 的舵机行程做限位校验。该接口即为后续"轨迹绘制"任务的解算基础：把纸面上的一系列目标点 (x,y,z) 逐点送入逆解，再经插值下发到四个舵机，即可控制笔尖沿期望轨迹运动。

# 附录 A 连杆参数的标定方法

由于套件存在加工公差与装配误差，表 2-3 的参数应实测后替换。测量方法如下。

| 参数 | 测量方法 | 测量基准 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 大臂两端转轴的中心距 | 肩关节轴线 → 肘关节轴线 |
| L2 | 小臂两端转轴的中心距 | 肘关节轴线 → 腕关节轴线 |
| L3 | 腕关节轴线到夹爪两指闭合时的夹持中心的直线距离 | 沿小臂轴线方向 |
| H | 安装底面到肩关节轴线的高度 | 竖直方向 |
| D | 底座回转轴线到肩关节轴线的水平距离 | 从机械臂侧面（沿转轴方向）观察测量 |

测量时建议使用游标卡尺或将机械臂拆下平放在坐标纸上取中心距；由于轴孔中心不易直接定位，可测量外轮廓后再扣除同轴半径，取多次测量的平均值。参数替换后本文全部公式均可直接沿用（公式为一般形式，不依赖具体数值）。

# 附录 B 程序变量与公式符号的对应关系

| 公式符号 | 含义 | 程序中对应的量 |
| --- | --- | --- |
| θ1 | 底座回转角 | 舵机 base（D11）的目标角度 |
| θ2 | 肩关节角（大臂） | 舵机 rArm（D10）的目标角度 |
| θ3 | 肘关节角（小臂） | 舵机 fArm（D9）的目标角度 |
| a1,a2,a3 | 上述三个关节的舵机指令角度 | basePos、rArmPos、fArmPos |
| (x,y,z) | 末端夹持中心在基坐标系中的位置 | 逆解的输入；任务五中的笔尖目标点 |

需要特别提醒：程序中的变量名 x / y / z 在任务一是舵机编号（其参数为角度），而本文中的 x / y / z 是笛卡尔坐标（单位为毫米），二者同名而含义完全不同。编写任务五的控制程序时，建议将坐标量统一命名为 px / py / pz 以示区别，避免误用。